云城街“11·10”高处坠落事故调查报告

2018年11月10日14时10分左右，位于云浮市区的云浮市阳光假日旅业有限公司（即阳光假日酒店）发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币50万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定， 由云城区人民政府批准成立了云城街“11•10”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）全面负责该起事故调查工作。事故调查组由区政府牵头，由区委常委、常务副区长担任组长，区府办、区纪委监委、区安监局、市公安局云城分局、市质监局云城分局、区府法制局、区人社局、区总工会、云城街道办、兴云派出所、云城街安监所等多个职能部门派员组成，并邀请区检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

（一）事故基本情况：

云浮市区河南东路125号包屋段楼房为云浮市阳光假日旅业有限公司租用的，租赁期限为壹拾贰年，即从2006年11月22日至2018年11月22日止。该公司于2018年11月1日起已经停止营业并准备清理出售公司的电器、家具等物品。

11月2日，喻亚峰联系到该公司经理黄美芬，经洽谈双方签订买卖《合同书》(由于当天喻亚峰没有携带身份证，喻亚峰委托一起过来的罗恒荣代签了合同)，该公司将空调、电视、床、桌椅、布草、卫生间所有设备、门和其它杂物一并折价，以人民币柒万伍仟元的价格出售给喻亚峰，双方没有签订专门的安全生产协议或在合同中未明确各自的安全管理职责，但其中第八条明确了：搬迁期间出现安全事故的责任由喻亚峰一方承担，与黄美芬代表的阳光假日公司方无关。喻亚峰当天将全部款项支付完毕。

2018年11月8日中午林文才通过电话与林官武商定共同出资从喻亚峰手上购买云浮市阳光假日旅业有限公司的一批二手空调，林官武委托林俊全代表其与林文才到云浮市阳光假日旅业有限公司看货，当天即安排了林春杰一起到该公司查看空调情况，两人到云浮市阳光假日旅业有限公司实地查看该批空调，并与喻亚峰达成口头成交协议（双方没有签订专门的安全生产协议或在协议中未明确各自的安全管理职责），喻亚峰愿意将全部87台二手空调（空调还未拆卸）作价人民币36000元（包括了二手空调设备、空调的拆卸和运输费用）转售给他们，林文才通过微信转账了人民币2000元给喻亚峰作为订金，并约定剩下款项待空调拆卸完毕并装车运输后结清。

11月9日下午，林文强、林文福、林春杰、曾伟和林俊全带领的3名工人到达该酒店住宿准备第二天拆卸空调。11月10日，8名工人每两人一组（一人在室外拆卸，一人在室内接应）开始拆卸空调，工人在酒店外墙高处拆卸空调室外主机期间没有佩戴安全帽，林春杰仅使用一根安全绳绑在空调室外主机支撑架上。

（二）事故相关单位及人员情况

1. 林文才，男，汉族，38岁，初中学历，广西壮族自治区玉林市陆川县沙坡镇中心村木头塘队人，现从事二手回收生意，其与林官武临时合伙购买喻亚峰的二手空调。

2.林官武，男，汉族，34岁，初中学历，广西陆川县沙坡镇中心村木头塘队，是广州市荔湾区联发二手空调经营部股东，其与林文才临时合伙购买喻亚峰的二手空调。

3.林俊全，男，汉族，31岁，初中学历，广西壮族自治区玉林市陆川县沙坡镇中心村木头塘队人，是广州市荔湾区联发二手空调经营部股东、工人。

4.喻亚峰，男，汉族，31岁，初中学历，江西省宜春市泗溪镇小港村人，是二手空调的转售方。

5.黄美芬，女，汉族，45岁，大专学历，广州市花都区新华镇人，是阳光假日公司的经理，负责日常管理。

6.林春杰（死者），男，汉族，18岁，广西陆川沙坡中心村木头塘人，是林文才聘请的空调拆卸工人之一，也是林文才的亲侄子。

7. 广州市荔湾区联发二手空调经营部，位于广州市荔湾区坦尾西路3号一楼之十二、十四号处，统一社会信用代码92440101MA5CD30xxx，类型：个体工商户，经营者是吕炳，经营范围：零售业。该经营部实际由林官武、吕炳、林俊全还有林官武的大哥和小舅子共五人一起合伙经营的，其中林官武占40%股份，其他人各占15%股份。经营部分工上：林官武负责业务，吕炳负责仓库和经营门市，林俊全和其他两人负责带队施工。

8.云浮市阳光假日旅业有限公司（以下简称“阳光假日公司”），位于云浮市区河南东路125号，公司注册成立于2007年5月，注册资本80万美元，属有限责任公司（台港澳自然人独资），法定代表人为陈达安，经营范围包括旅业、定型包装食品销售。

（三）事故现场基本情况

事故现场位于阳光假日公司的618客房外墙临窗空调室外主机支架处。空调室外主机支架由一组两个三角形支架组成，该支架距窗边最近距离为20cm，距离地面垂直高度为16.17米，支架是由角铁焊接而成，支架锈蚀严重，距离窗边较近的三角支架已发生变形且有绑安全绳的痕迹，另一个三角支架上部焊接处已发生断裂。出事工人身上的安全绳已撕裂断开。据现场工人讲述，事故发生后正在拆卸的空调室外主机没有坠落，在事故救援期间出于安全考虑，工人把该空调室外主机拆卸移入了室内。

（四）安全绳情况

出事工人所使用的安全绳是林文才的工人于2018年1月24日在网上淘宝店购买的，安全绳为橘色单钩，3米长，是全新五点欧式空调安装安全绳，已使用过几十次，经过长时间的反复使用，该安全绳已较陈旧。安全绳固定方法是：将安全绳绕过空调支架的三角口，再扣住安全绳。

（五）工人上岗资格情况

林文才聘请的林文强、林文福、林春杰、曾伟等四名工人均没有高处作业和空调拆卸有关特种作业资格。林官武安排联发经营部的林俊全、吕福华、陈荣、罗荣生等四名工人中，林俊全和吕福华持有高空作业、小型空调拆装的特种作业操作证，持证的两人在室外高空作业，另两名没持证的在室内协助作业。

二、事故发生经过、应急救援、应急处置评估和善后处理情况

（一）事故发生经过

11月10日早上八时左右，林文才安排林文福、林文强、曾伟、林春杰四人联同林官武安排的四名工人一起来到阳光假日公司进行空调拆卸工作。拆卸空调以两人为一个班组的，其中林文强与林春杰同一班组，林春杰负责切割拆卸空调主机与支架之间的固定螺栓工作，林文强负责递送切割工具的工作。当天早上八名工人大约拆卸了20多空调主机。13时30分左右，工人到阳光假日公司继续进行拆卸空调主机工作。大约到14时左右，林文强和林春杰两人拆到六楼618房外墙的空调室外主机，两人没有对空调室外主机支架情况进行仔细观察就开始作业，林春杰未佩戴安全帽，身上有系安全绳，安全绳另一端绕过靠近窗台一边的支架上的三角口，再扣住佩戴的安全绳，其坐在要拆卸的空调室外主机上面，并对该位置的支架螺栓进行切割时，过了一会，突然另一边的支架发生断裂，林春杰身体失去平衡向下坠落，由于冲击力大，且安全绳较陈旧，导致安全绳断裂，使林春杰坠落地面发生事故，其头部前额以及两臂有出血的现象。随后林春杰被送至云浮市人民医院抢救，最终抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，工人林文强马上跑下楼查看林春杰的伤情，并和曾伟、林俊全等工人将出事工人林春杰从地面上移开三米左右，预防楼上被拆卸的空调室外主机掉下来造成二次伤害，随后有人打120急救和110报警电话，喻亚峰、林文强迅速将事故情况报告了林文才，林俊全和林文才也先后打电话将事故告知了林官武。15时许120救护车来到事故现场，林文强和林文福将死者林春杰抬上救护车送到市人民医院进行抢救。接到事故报告大约十多分钟后兴云派出所民警、云城街道办和云城区安监局有关领导带领工作人员先后到达现场，并立即开展对事故的调查、勘查工作，相关部门在掌握事故基本情况后，在规定时间内及时将事故情况逐级上报。至19时许林春杰经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。现场工人及时拨打120急救和110报警电话，并将事故情况报告各自负责人，信息报送较及时，救援应急措施得当，避免二次事故发生。

2.政府部门方面。事故发生后，政府应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，现场处置科学。同时积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作，实现了无衍生事故，无发生群体事件，事故善后处置工作进展顺利高效，社会秩序平稳。

（四）善后处理情况

事故发生后，区政府、安监、公安、人社和云城街道办

等有关部门积极对死者家属进行安抚和协调处理善后赔偿等工作。林文才与死者家属协商达成初步协议，林文才支付死者家属人民币十万元，林官武也支付了十万元的抚慰金，死者尸体已火化，目前赔偿工作仍积极进行协商中。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者林春杰，男，汉族，18岁，广西陆川沙坡中心村木头塘人，是林文才聘请的空调拆卸工人之一，也是林文才的亲侄子。其在拆卸空调期间从距离地面垂直高度达16.17米处坠落地面受伤，后经送云浮市人民医院抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

经统计，事故造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失约人民币50万。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.现场情况分析

根据事故调查组对现场的查勘，事故发生位置是阳光假日公司在六楼外墙，工人正在对空调室外主机进行拆卸；工人身上绑有安全绳并固定在锈蚀的三角支架上，作业现场存在以下安全隐患：空调拆卸工人安全绳固定支点承受力不足；

工人安全绳与支架角铁存在摩擦，导致安全绳磨损；空调拆卸工人未佩戴安全帽；空调室外主机支架生锈老化；现场没有安全监管人员。

2.工人工作情况分析

根据事故调查组调查了解，林文才聘请的四名工人（包括死者林春杰）均不具备高处作业和空调拆卸特种作业资格，林春杰开展空调拆卸工作之前没有对空调室外主机支架的安全状况进行确认和评估，林春杰将安全绳固定在锈蚀严重的支架上。

3.事故发生单位安全管理分析

根据事故调查组调查了解，按照安全生产管理规定，在进行空调安装高处作业时应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。但是，在此次作业时，没有指定现场监管人员。因事故中涉及的该批次二手空调买卖前还没有被拆卸下来，这不仅仅是普通商品的买卖，还包括了涉及的特种作业劳务的买卖，在此过程各方均没有签署专门的安全生产协议或规范明确各自的安全生产管理职责，各有关方对作业现场的安全生产工作统一协调、管理显然是不到位。

4.综合结论

事故调查组通过现场勘查，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：

（1）事故发生的直接原因：死者林春杰安全防范意识薄弱，违反操作规程，在作业中未佩戴安全帽、未按照规范要求佩戴安全绳，其将陈旧的安全绳绕扣固定在锈蚀严重的空调室外主机支架，并坐上该室外主机上拆卸，导致锈蚀的支架断裂，使其本人失去平衡坠落，陈旧的安全绳承受不住向下坠落的冲击力而发生断裂，最终林春杰坠落至地面，经送院抢救无效死亡。

（2）事故发生的间接原因：

一是林春杰不具备高处作业和空调拆卸特种作业资格上岗作业。

二是林文才聘请不具备高处作业和空调拆卸特种作业资格的工人上岗作业，未为工人提供符合标准的劳动防护用品，对工人安全教育培训不到位，对空调拆卸现场安全管理不到位。

三是林官武与不具备合法资质的单位合伙购买二手空调，并安排工人共同开展空调拆卸作业，对现场安全生产工作统一协调、管理不到位。

四是喻亚峰将未拆卸的二手空调转售给不具备合法资质的单位，且对作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。

五是阳光假日公司对在其所属的经营场所的空调拆卸作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。

六是事故有关各方均没有签署专门的安全生产协议或规范明确各自的安全生产管理职责，造成管理上的缺失。

（二）事故性质

经调查认定，此次高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）林春杰，其本人安全防范意识薄弱，无证上岗，违反操作规程，在作业中未佩戴安全帽、未按照规范要求佩戴安全绳，其将陈旧的安全绳绕扣固定在锈蚀严重的空调室外主机支架，并坐上该室外主机上拆卸，导致锈蚀的支架断裂，使其本人失去平衡坠落，陈旧的安全绳承受不住向下坠落的冲击力而发生断裂，最终造成其本人高处坠落死亡的事故发生，其对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不追究其责任。

（二）林文才聘请不具备高处作业和空调拆卸特种作业资格的工人上岗作业，未为工人提供符合标准的劳动防护用品，对工人安全教育培训不到位，对空调拆卸现场安全管理不到位，其对事故发生负有重要责任。建议其除承担相应赔偿责任外，建议依据《刑法》第一百三十五条、《中华人民共和国安全生产法》、《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）等有关规定，将林文才移送司法机关处理。

（三）林官武，其与不具备合法资质的单位合伙购买二手空调，并安排工人共同开展空调拆卸作业，对现场安全生产工作统一协调、管理不到位。建议其须承担相应的连带赔偿责任。

（四）喻亚峰，其将未拆卸的二手空调转售给不具备合法资质的单位，没有签署专门的安全生产协议或规范明确各自的安全生产管理职责，对作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。建议其须承担相应的连带赔偿责任。

（五）阳光假日公司，与喻亚峰没有签署专门的安全生产协议或规范明确各自的安全生产管理职责，对在其所属的经营场所的空调拆卸作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。建议其须承担相应的连带赔偿责任。

如司法机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌犯罪的，则按司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

(一) 林文才等违法从事特种作业的施工队要深刻吸取事故教训，依法开展生产经营活动，严禁无资质违规作业，加强企业主体责任的落实，要加强对户外高空作业现场的安全监管，要严格加大安全培训教育力度，严格要求工人按照相关规范操作佩戴相关劳动防护用品，配备符合国家行业标准的安全绳、安全帽等劳动防护用品，同时确保特种作业人员务必持证上岗，防范事故再次发生。

（二）强化属地安全监管职责，切实加强日常监督检查。全区各镇（街）要进一步强化属地监管职责，要结合当前安全生产大检查工作要求，对重点行业和领域开展专项整治，坚决查处打击安全生产非法违法行为。特别是云城街道，要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，督促企业主体责任的落实，督促企业加强风险警示教育，及时发现事故隐患并消除在萌芽状态，防范同类事故的发生。

（三）强化行业安全监管职责，加大对违法违规行为的执法监察力度。行业主管部门要认真做好事故警示教育，举一反三，督促相关单位认真吸取事故教训，广泛开展事故隐患自查自纠工作，防范类似事故的发生。

云城街“11•10”高处坠落事故

调查组（区安委办代章）

2019年1月13日