云城区思劳镇“8·7”一般安全事故

调查报告

2018年8月7日上午8时53分许，位于云城区思劳镇城村324国道旁的云浮市宏兴石材有限公司（以下简称“宏兴公司”）厂场内，号牌粤HF8739轻型货车（以下简称“货车”）在卸货过程中石板发生倒塌，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币40万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定， 由云城区人民政府批准成立了云城区思劳镇“8·7”一般安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）全面负责该起事故调查工作。事故调查组由区政府牵头，由区委常委、常务副区长担任组长，区府办、区纪委监委、区安监局、市区交警大队、市公安局云城分局、市质监局云城分局、区府法制局、区人社局、区总工会、思劳镇政府、思劳派出所、思劳镇安监所等多个职能部门派员组成，并邀请区检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.李钢成（死者）,男，汉族，34岁，广东省云浮市云城区思劳镇人，是事故货车的车主和司机,其承包了宏兴公司石材运输业务。

2宏兴公司，位于云浮市云城区思劳镇城村村委城村地段（地号05-09-0041），成立于2018年1月，统一社会信用代码为91445302MA518ETxxx，注册资本为人民币伍拾万元，法定代表人为彭国兴，经营范围是加工、销售石材。

3.彭国兴，男，汉族，37岁，广东省云浮市云安区石城镇人，是宏兴公司的法定代表人。

4.梁家发，男，汉族，35岁，广东省云浮市云城区云城街人，是宏兴公司的股东兼厂长。

5.梁邦挺，男，汉族，34岁，初中学历，广东省云浮市云城区云城街人，是宏兴公司的股东兼销售。

（二）事故车辆概况

事故车辆行驶证显示：车辆号牌为粤HF9739，车辆类型是轻型自卸货车，所有人是李钢成，使用性质是货运，品牌型号是王牌牌CDW3030HA1P4，核定载人数3人，总质量3350kg，整备质量2160kg，核定载质量995kg，外廊尺寸5870×2160×2650mm，强制报废期止2029-07-04，检验有限期至2018年7月。

（三）现场勘查情况

1.事故现场位于宏兴公司厂区内的通道，通道宽3.4米，出事地点距离厂区门口26.2米。因抢救需要，事故货车已被停放到该厂门口左侧位置，车厢上的情况：车厢内除了坍塌的20件石板外，车厢上还有91块该品种石板（其中37件规格为237×64×1.8cm，54件规格为182×64×1.5cm）。车尾挡板与车上石板的距离为63cm，竖向放置的石板与坍塌的横向放置的石板之间有一条长度为23cm的木方（固定石板用）。 竖向放置的两种不同规格的石板与车头驾驶室方向的挡板有一定空间，分别为54cm、110cm。

2.坍塌的石板情况。坍塌的石板品名为进口金沙黑，共20件，规格为180×64×1.5cm，有数件板材不同程度破损，死者李钢成躺在坍塌石板旁（因抢救需要已搬开压在其身上的石板），死者头部及手部有伤口并流血。

（四）其他调查情况

1. 李钢成与宏兴公司厂长梁家发曾达成口头承包协议，双反约定由李钢成以每车100元的价格承包该公司的石材运输装卸业务，包括石材的运输和装卸，若装卸过程如果需要宏兴公司工人协助可以提出。但双方没有明确各自的安全生产管理职责。

2. 宏兴公司有建立安全生产责任制但不够完善，有建立了安全管理制度和天车操作、装卸货等安全操作规程，但未对业务承包单位进入厂内作业的车辆及人员的安全生产统一协调、管理，企业主要负责人和管理人员安全生产管理职责履行不到位，管理人员未及时发现和制止李钢成违规操作行为。

二、事故发生经过、应急救援、应急处置评估和善后处理情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过对现场勘查、调查询问情况和调取相关监控视频进行综合分析，还原事故发生的经过：

2018年8月7日上午8时07分许，李钢成驾驶货车到宏兴公司位于安塘街道的石材加工场装载和运输一批进口金沙黑石板，期间石板的装车和固定工作均由其独自完成。

8时52分许，李钢成驾驶装载了石板的货车到宏兴公司位于思劳镇的厂场内，到了该公司后，李钢成先倒车停在了办公室旁边的安全通道位置，然后李钢成下车径直去取了厂内的天车遥控器（期间未与宏兴公司内的人员进行沟通），并将天车操作移动到靠近货车上方位置。

8时53分许，李钢成独自刚打开货车尾挡板准备卸下车上的石板，他站在车尾一侧位置一边四处张望一边开货车尾挡板，但未观察车厢上石板的状态，当车尾挡板打开后，紧靠在尾挡板的一扎石板往地面坍塌下来，李钢成见状马上移位到坍塌石板中间的位置想把石板顶起来，因势单力薄，最终其被坍塌的石板砸中，经120医生到场抢救无效死亡。

（二）事故救援和应急处置评估情况

事故发生后，宏兴公司梁家发立即采取措施和组织工人对李钢成进行施救，并迅速拨打120急救、110报警电话和告知彭国兴和梁邦挺两人，彭国兴和梁邦挺两人接到事故报告后马上赶回公司协助事故处理。同时该公司按相关规定报送事故给相关部门。

接到事故报告后，区政府、思劳镇政府、思劳派出所、思劳镇安监所、区安监局、市公安局云城分局等部门相关负责人立即派出人员赶赴事故现场，开展事故调查和相关善后处置工作。区安监局及时将事故情况录入生产安全事故直报系统上报。

经评估，宏兴公司从现场工人到管理层对事故应急处置较迅速，也按时上报事故给政府部门。相关职能部门在接到事故报送后，立即响应区人民政府的事故应急预案，对事故的调查和善后处置工作到位有效。

（三）善后处理情况

事故发生后，区政府、安监、公安、人社和思劳镇政府等有关部门及时协助做好善后处理和死者家属安抚工作。经多方努力和在思劳镇人民调解委员会的调解下，2018年9月26日死者家属与宏兴公司已达成事故赔偿和谅解协议，死者尸体已火化。事故善后工作进展顺利，社会秩序平稳。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者李钢成，男，34岁，已婚，粤HF8739轻型货车的车主和司机，在事故中被坍塌的石板砸死。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币40万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

经事故调查组调查分析，造成事故的原因有：

1.直接原因

李钢成安全意识淡薄，违反安全操作规程，在丝毫没有观察石板状态的情况下盲目打开货车尾板门，致紧靠货车尾板门的一扎石板坍塌，致命的是其错误地移位坍塌石板中间位置试图顶住坍塌的石板，最终被坍塌的石板砸死，直接导致事故发生。

2.间接原因

（1）宏兴公司安全生产主体责任落实不到位。该公司与运输业务承包单位没有明确各自的安全生产管理职责；未对业务承包单位进入厂内作业的车辆及人员的安全生产统一协调、管理；其主要负责人安全生产管理职责履行不到位，对公司相关管理制度监督落实不到位；梁家发安全生产管理职责履行不到位，对公司相关管理制度执行落实不到位，未及时发现和制止李钢成违规操作行为。

（2）李钢成驾驶的货车超期未进行检验，不具备营运资格违规开展道路运输业务。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）李钢成，其本人安全意识淡薄，违反安全操作规程，直接导致事故发生，且其驾驶的货车超期未进行检验，不具备营运资格违规开展道路运输业务。在事故责任认定上，李钢成违反了《安全生产法》和《道路交通安全法》的有关规定，对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

（二）宏兴公司，该公司安全生产主体责任落实不到位，与运输业务承包单位没有明确各自的安全生产管理职责，未对业务承包单位进入厂内作业的车辆及人员的安全生产统一协调、管理，对事故发生负有一定责任，建议云城区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款对该公司作出行政处罚。

（三）彭国兴，其主要负责人安全生产管理职责履行不到位，对公司相关管理制度监督落实不到位，对业务承包单位进入厂内作业的车辆及人员的安全生产统一协调、管理不到位，对事故发生负有一定责任，但能积极与死者家属方沟通协调达成赔偿协议并获得谅解。建议云城区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定对其作出行政处罚。

（四）梁家发，其安全生产管理职责履行不到位，对公司相关管理制度执行落实不到位，未及时发现和制止李钢成违规操作行为，对事故发生负有一定责任，但能积极与死者家属方沟通协调达成赔偿协议并获得谅解。建议宏兴公司对其进行严肃处理，并将处理情况书面报云城区安监局备案。

如司法机关在后续调查中发现以上人员涉嫌犯罪的，则按照司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施

(一) 宏兴公司及其主要负责人和管理人员要深刻吸取事故教训，加强企业主体责任的落实。要进一步建立健全安全管理机构，完善并严格建立和健全以安全生产责任制为重点的各项规章制度、操作规程；要强化现场管理，严禁违章指挥、严查违章作业和违反劳动纪律行为；加强安全教育培训工作，提升员工安全风险防范意识，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；加强外来车辆及装卸货人员的统一协调管理；按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，开展全面的隐患排查工作，对存在的安全隐患逐一进行检查并及时整改排除，防范事故再次发生。

（二）强化属地安全监管职责，切实加强日常监督检查。全区各镇（街）要进一步强化属地监管职责，要结合当前安全生产大检查工作要求，对重点领域和行业开展专项整治，坚决查处打击安全生产非法违法行为。要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，配强配足安全生产监管力量，切实加强本辖区企业日常安全监管工作，采取有力措施规范和加强思劳镇石材企业的安全生产管理，督促企业主体责任的落实，防范同类事故的发生。

（三）强化行业安全监管职责，加大对企业违法违规行为的执法监察力度。交管运输部门要进一步加强交通运输车辆的监管力度，严查违法运输车辆。区安监局要进一步加大执法监察力度，要认真做好事故警示教育，举一反三，督促相关企业认真吸取事故教训，广泛开展事故隐患自查自纠工作，防范类似事故的发生。

云城区思劳镇“8•7”一般安全事故

调查组（区安委办代章）

2018年10月29日