云城区河口展望石材销售部“7·25”事故调查报告

2018年7月25日11时22分左右，位于云浮市云城区河口街道泰安村324国道边的云城区河口展望石材销售部（以下简称“展望销售部”）发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡，1人重伤，直接经济损失约人民币125万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定， 由云城区人民政府批准成立了云城区河口展望石材销售部“7•25”事故调查组（以下简称“事故调查组”）全面负责该起事故调查工作。事故调查组由区政府牵头，由区委常委、常务副区长担任组长，区府办、区纪委监委、区安监局、市公安局云城分局、市质监局云城分局、区府法制局、区人社局、区总工会、河口街道办、河口街派出所、河口街安监所等多个职能部门派员组成，并邀请区检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

(一)事故发生单位概况

展望销售部位于云浮市云城区河口街泰安村324国道边（和聚石材旁），统一社会信用代码92445302MA51NBPM10,是个体工商户，经营者是吴银培，注册日期是2018年5月11日，经营范围是销售：石材，目前有4名员工。

（二）事故相关人员情况

1. 吴银培，男，汉族，52岁，初中学历，福建省南安市石井镇人，系展望销售部的经营者。

2.洪少伟，男，汉族，22岁，初中学历，福建省南安市石井镇人，是展望销售部的厂长和销售管理，负责全厂的日常管理。

3.洪志杰，男，汉族，22岁，初中学历，福建省南安市石井镇古山村人，系展望销售部的天车操作工。

4.乔阳勇，男，汉族，35岁，河南省巩义市回郭镇人，系重型半挂牵引车车主及司机，其驾驶证准驾类型为A2,在货物装载过程中其对天车操作工进行指挥。

5.郜亚辉,男，汉族，35岁，河南省巩义市回郭镇人，系乔阳勇聘请的随车司机及帮工。

（三）事故货车基本情况

事故货车是一辆东风牌重型半挂牵引车，车头车牌号码为豫A6768T,挂车车牌为豫A515	S挂，车辆所有人为巩义市夏宁汽车运输有限公司（挂靠），实际所有人是乔阳勇。该车总长16.55米，宽2.55米，车厢底板离地面1.4米高。车辆行驶证在有效期内。

（四）事故中倒塌的石板情况

事故中倒塌的石板品名为爵士白，型号为ZW-1418#,一扎共15件，每件的长度为2.51米，厚度为0.015米，宽度从1.5米至1.77米不等。其中7件宽度为1.77米，有3件宽度为1.68米，有2件宽度为1.72米，剩余宽度为1.5米、1.72米、1.74米和1.75米各一件。事故发生后，该扎石板发生倾倒，因抢救需要石板已不同程度破碎。

（五）吊装作业相关人员分工安排

按照行业惯例和以往的操作分工安排，展望销售部安排天车操作工操作天车吊石板到车上，货车司机及随行人员负责车厢上石板的放置、吊带的松绑、石板的固定和对天车操作工的操作进行指挥。

（六）部门监管情况

2018年4月18日，云城区河口街道办事处与展望销售部签订《云城区河口街生产经营单位安全生产责任书》。

二、事故发生经过、应急救援、善后处理和应急处置评估情况

（一）事故发生经过

事故调查组对事故现场勘验、相关人员的调查询问和监控视频的综合分析，还原事故发生的经过：

当天上午10时50分许，乔阳勇驾驶重型半挂牵引车到展望销售部装石板，此前已在其他厂装了一部分石板。车辆停放好后开始将石板装车，按照分工安排，乔阳勇、郜亚辉和洪志杰三人一起合作吊装石板。至10时57分，在装了四扎石板后，第五扎也已经放置好在车厢上的铁架上，乔阳勇和郜亚辉分别松解开吊着该扎石板的布带，然后郜亚辉将布带放到车厢外，乔阳勇随手一扔吊带（吊带仍在车厢内并勾住了铁架底脚），两人没有回头观察布带情况径直走到石板放置的一侧的车厢空位处，同时在车厢外的洪志杰也没有及时发现布带勾住了放置石板的铁架底脚的状况，当乔阳勇指挥站在车外的天车操作工洪少伟升起布带时，勾住铁架底脚的布带将放置石板的铁架掀起，导致放置在铁架的整扎石板倾倒并将错误站位的乔阳勇和郜亚辉砸中，造成事故的发生。

（二）事故应急救援

事故发生后，现场工人洪志杰爬上车厢上设法救人并大声呼救，销售部的管理人员洪少伟等人听见呼救也马上参与救援，大家设法搬开压着乔阳勇、郜亚辉两人身上的爵士白石板实施救援，洪少伟拨打了120急救电话并将事故告知了公司主要负责人吴银培（事故发生时其在福建省南安市的家中），吴银培接到事故报告电话后，马上指示销售部管理人员立即开展抢救工作并明确要尽最大努力使伤者得到及时有效治疗，同时指示要拨打110电话报警。接到事故报告大约十多分钟后河口街派出所民警和河口街道办安监所工作人员就到了事故现场，随后大概半个多小时后120救护车也到了事故现场并对伤者进行抢救。11时40分许区安监局接到110事故报告后，相关负责人带领工作人员于12时许到达事故现场，立即开展事故对事故的调查、勘查工作，在掌握事故基本情况后，及时将事故情况上报市安监局、区政府和综合统计直报系统。

接到事故报告后，云城区政府立即启动《云城区生产安全事故应急预案》，区安监局、河口街道办和河口派出所有关负责人接到报告后立即赶到事故现场，开展指挥救援工作，及时上报事故情况，同时其他有关职能部门也积极配合开展好事故处置和善后处理工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，区政府、安监、公安、人社和河口街道办

等有关部门积极协调处理死者家属安抚和善后赔偿等工作。2018年7月28日，死者乔阳勇的家属与展望销售部已达成赔偿和谅解协议。死者尸体已火化。伤者郜亚辉经及时有效的救治后，伤情恢复良好，2018年8月13日，伤者郜亚辉与展望销售部达成赔偿和谅解协议。

（四）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查，还原应急救援的整个过程和对关键时间及工作节点分析，调查组认为：

1.事故单位方面。事故发生后，展望销售部经营者吴银培到事故报告电话后，马上指示公司管理人员立即开展抢救工作。厂长洪少伟能立即拨打120急救电话呼叫救护车，现场工人在管理人员的指示下能拨打110报警电话报告事故，该销售部信息报送及时，救援措施得当。

2.政府部门方面。事故发生后，政府应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，现场处置科学。同时积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作到位，实现了无衍生事故，无发生群体事件，事故善后处置工作进展顺利高效，社会秩序平稳。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：

事故造成1人死亡，1人重伤。

1.死者乔阳勇，其在事故中被石板砸中当场死亡，从其死亡医学证明（推断）书上显示死亡原因是：胸腹部复合外伤。

2.伤者郜亚辉，事故造成其右股骨下段粉碎性骨折。

（二）直接经济损失：经统计，事故造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失约人民币125万。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

乔阳勇、郜亚辉两人安全意识淡薄，疏忽大意，违规作业。乔阳勇、郜亚辉两人松解开吊石板的布带后，未确保吊带处于安全状态就指挥车厢外的洪志杰操作天车升起布带，导致勾住铁架底脚的布带将放置石板的铁架连同石板掀翻，将乔阳勇和郜亚辉两人砸中，直接造成事故的发生。

2、间接原因

（1）乔阳勇、郜亚辉安全操作技能不足。

（2）展望销售部安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，吴银培安全生产管理职责履行不到位，未完善安全生产规章制度，未健全吊装作业安全操作规程，未组织制定安全生产教育和培训计划，对外来人员在厂内作业统一协调管理不到位。

（3）展望销售部厂长洪少伟安全管理职责履行不到位。对天车操作工安全教育培训不到位，未能及时发现并制止工人违章作业行为。

（4）天车操作工洪志杰安全意识淡薄，安全操作技能不足，在未确认安全的情况下凭经验盲目作业。

（二）事故性质

经调查认定，展望销售部于2018年7月25日发生的起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）乔阳勇，其本人安全防范意识淡薄，疏忽大意，吊装作业安全知识不足，违规作业，在未确认安全的情况下指挥天车操作工升起天车吊带，导致该石板坍塌，造成其本人死亡的事故发生，其对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不追究其责任。

（二）郜亚辉，安全防范意识淡薄，疏忽大意，吊装作业安全知识不足，违规作业，对事故发生负有一定责任，鉴于其在事故中受了重伤，建议加强工作技能的自我学习同时作出深刻检讨，并将相关情况书面报云城区安监局备案。

（三）吴银培（系展望销售部经营者），其企业安全生产主体责任落实不到位，吴银培安全生产管理职责履行不到位，未完善安全生产规章制度，未健全吊装作业安全操作规程，未组织制定安全生产教育和培训计划，对外来人员在厂内作业统一协调管理不到位，发生一般生产安全事故，吴银培对事故发生负有责任，建议其除承担相应民事赔偿责任外，由云城区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》九十二条的规定对其处于上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（四）洪少伟，其安全生产管理职责履行不到位，对天车操作工安全教育培训不到位，未能及时发现并制止工人违章作业行为，对事故发生负有一定责任。建议销售部对其进行严肃处理，并将处理情况书面报云城区安监局备案。

（五）洪志杰，安全意识淡薄，安全操作技能不足，在未确认安全的情况下盲目作业，对事故发生负有一定责任。建议销售部暂停其工作，待其安全教育和安全操作技能培训合格后方可上岗作业，并将处理情况书面报云城区安监局备案。

如司法机关在后续调查中发现以上过其他人员涉嫌犯罪的，则按司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

(一) 展望销售部要吸取事故教训，加强企业主体责任的落实。要建立健全安全管理机构，完善并严格建立和健全以安全生产责任制为重点的各项规章制度、操作规程；要强化现场管理，严禁违章指挥、严查违章作业和违反劳动纪律行为；加强安全教育培训工作，提升员工安全风险防范意识，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；加强外来装卸货人员的安全管理；按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，开展全面的隐患排查工作，对存在的安全隐患逐一进行检查并及时整改排除，防范事故再次发生。

（二）强化属地安全监管职责，切实加强日常监督检查。全区各镇（街）要进一步强化属地监管职责，要结合当前安全生产大检查工作要求，对重点领域和行业开展专项整治，坚决查处打击安全生产非法违法行为。特别是河口街道，要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，配强配足安全生产监管力量，切实加强本辖区企业日常安全监管工作，采取有力措施规范和加强河口街石材转移基地石材企业的安全生产管理，督促企业主体责任的落实，防范同类事故的发生。

（三）强化行业安全监管职责，加大对企业违法违规行为的执法监察力度。区安监局要加大执法监察力度，要认真做好事故警示教育，举一反三，督促相关企业认真吸取事故教训，广泛开展事故隐患自查自纠工作，防范类似事故的发生。

附件：1.事故调查组文件（扫描件）

2.事故调查组签名表（扫描件）

云城区展望石材销售部7·25”事故

调查组

2018年9月21日