云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场“1·18”挖掘机侧翻事故调查报告

2019年1月18日上午9时11分左右，位于云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场发生一起挖掘机侧翻并从高处坠落的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币105万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定， 由云城区人民政府批准成立了云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场“1•18”挖掘机侧翻事故调查组（以下简称“事故调查组”）全面负责该起事故调查工作。事故调查组由区政府牵头，由区委常委、常务副区长担任组长，区府办、区纪委监委、区安监局、市公安局云城分局、区府法制局、区人社局、区总工会、腰古镇政府、腰古派出所、腰古镇安监所等多个职能部门派员组成，并邀请区检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位及人员情况

1.云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场（以下或简称“益臻石场”），该石场位于云城区腰古镇水东村围脚坑，统一社会信用代码：914453025940030xxx，法定代表人：黎坤明；营业期限至长期；经营范围：销售：建筑用花岗石、碎石、石材机械及配件；露天建筑用花岗岩开采（限分支机构持有效许可证经营）。该石场已取得《安全生产许可证》。

2.吴建安，男，汉族，31岁，初中学历，广东省云浮市云城区腰古镇腰古村委仙坑村人，是益臻石场挖掘机作业的承包者及负责人。

3. 黎坤明，男，汉族，45岁，高中学历，广州市番禺区灵山镇人，是云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场的法定代表人和主要负责人。

4. 赵志强（死者），男，汉族，52岁，初中学历，广东省云浮市云安区镇安镇南边村人，是吴建安聘请的挖掘机司机。

（二）挖掘机作业承包情况

益臻石场与吴建安签订了《挖掘机施工作业合同》，合同明确了由吴建安负责包括益臻石场范围清理作业台阶、边坡排险、平整运输道路及其他挖掘作业，承包方式是包设备、包人员、包工作量、包施工作业安全、包作业风险的方式负责挖掘工作，工程施工作业时间自2016年2月13日至2019年12月30日，还包括了承包费用、付款方式、权利义务和安全责任等方面内容。同时双方还签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，协议中明确了各自的安全生产管理职责。

（三）事故单位的安全生产监管情况

经过调查取证发现：

益臻石场建立了安全生产责任制、安全生产管理制度及安全管理机构，配备了两名专职安全生产管理人员，建立和组织学习了《挖掘机司机安全操作规程》在内的《矿山各工种安全操作规程》，有安全检查、应急演练、安全生产会议和安全生产宣传教育培训记录，但未见事故路面的安全隐患排查治理记录，该石场对事故路面的安全隐患排查不到位，且对外包施工队伍安全监督管理不到位。该石场主要负责人黎坤明对石场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其安全生产职责履行不到位。

吴建安未能提供安全生产有关管理资料，其安全管理职责履行不到位，对挖掘机司机安全教育和作业现场的安全管理不到位，未能及时发现和纠正挖掘机司机的违规操作行为。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于益臻石场的中碎磨机破碎场前的临时通道，该通道路面为石仔及石粉堆积面，路面较松软，通道宽度为3.6米，通道路面距下级石仔堆场（清空状态）的高度为6.5米，通道路面有挖掘机行驶的履带痕迹，履带外侧距离路面边缘为0.3米；事故挖掘机型号为CAT329C，机身宽度为3.1米；现场该挖掘机从中碎磨机破碎场前的通道路面滑落并发生侧翻，挖掘机机身部分凹陷、损坏，挖掘机驾驶室四面挡风玻璃破碎，据现场工人指认：抢救前司机赵志强被挤压在驾驶室门下方；挖掘机出事位置临时通道路面发生坍塌，坍塌路面的长度为6.8米，路面中间位置开始有泥土坍塌痕迹，现场未见安全警示标志。

(五)部门监管情况

经事故调查组调查取证，云城区安监局和腰古镇安监所能按照年初制定的监督检查计划对益臻石场进行监管，有相关检查记录材料，监督检查到位。

二、事故发生经过、应急救援、应急处置评估和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年1月18日上午9时左右，赵志强操作挖掘机在益臻石场中碎磨机破碎场清理废料。工作了一段时间后，赵志强操作挖掘机行经磨机外侧路面时，由于其对该作业路段路面宽度及稳固状态的错误判断，作业过程对工作现场没有进行事先仔细观察勘探并了解所路面存在的安全隐患，挖掘机行驶偏出路边，不慎将路边松软的泥土压塌，令挖掘机滑落石仔堆场并发生侧翻，赵志强被甩出驾驶室外并被挤压在驾驶室下方，造成事故发生。

（二）应急救援情况

事故发生后，在附近工作的工人发现挖掘机侧翻，司机赵志强被挤压在挖掘机驾驶室下方，立即用对讲机呼救。益臻石场管理人员林志洪、李炳忠、陈树新等人听到呼救，立即赶往现场。管理人员林志洪叫来另一台挖掘机协助，在众人合力下将被困的伤者救出，此时出事的挖掘机司机赵志强面部发黑和肿胀，没有任何反应了。期间吴建安和黎坤明接到报告后赶到了事故现场。9时28分，李炳忠驾驶石场车辆将伤者送至附近的腰古镇中心卫生院进行抢救。与此同时，管理人员拨打110报警电话并向腰古镇人民政府、云城区安监局报告事故情况。腰古派出所、腰古镇人民政府和云城区安监局接到事故报告后，迅速赶到事故现场了解情况并开展现场调查、勘查工作，在掌握事故情况后，云城区安监局在规定时间内将事故上报区人民政府和市安监局，并及时上报综合直报系统。

（三）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。现场工人及和管理人员及时拨打120急救和110报警电话，积极对出事人员进行施救，并将事故情况报告政府及安监等有关部门，信息报送较及时，救援应急措施得当，避免二次事故发生。

2.政府部门方面。事故发生后，政府应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，现场处置科学。同时积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作，实现了无衍生事故，无发生群体事件，救援响应迅速，现场处置得当。

（四）善后处理情况

事故发生后，云城区人民政府、腰古镇人民政府和安监、公安、人社等有关部门积极对死者家属进行安抚和协调处理善后赔偿等工作。益臻石场与死者家属协商达成赔偿和谅解协议，死者尸体已火化，事故善后处置工作进展顺利，社会秩序平稳。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者赵志强，男，汉族，52岁，广东省云浮市云安区镇安镇南边村25号人，是吴建安聘请的挖掘机司机。从云浮市云城区腰古镇中心卫生院《急、危重病人抢救记录》显示，其因重型颅脑损伤和头面部压榨伤经抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

经统计，事故造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失约人民币105万。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组通过现场勘查，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：

1.事故发生的直接原因：

事发地点中碎磨机破碎场外侧路面松软，挖掘机司机赵志强安全防范意识薄弱，安全操作技能不足，对该作业路段路面宽度及稳固状态的错误判断，缺乏危险预知能力，作业过程对工作现场没有进行事先仔细观察勘探并了解所存在的安全隐患，冒险作业，且应急处置和逃生能力不足，以上原因直接造成事故发生。

2.事故发生的间接原因：

（1）外包挖掘机负责人吴建安其安全管理职责履行不到位，对挖掘机司机安全教育和作业现场的安全管理不到位，未能及时发现和纠正挖掘机司机的违规操作行为。

（2）益臻石场对石场内事故路面的安全隐患排查不到位，对外包施工队伍安全监督管理不到位。益臻石场主要负责人对石场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其安全生产职责履行不到位。

（二）事故性质

经调查认定，此次事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）赵志强，其本人安全防范意识薄弱，安全操作技能不足，对该作业路段路面宽度及稳固状态的错误判断，缺乏危险预知能力，作业过程对工作现场没有进行事先仔细观察勘探并了解所存在的安全隐患，冒险作业，且应急处置和逃生能力不足，导致挖掘机在行进时将路面外侧松软的泥土压塌并令挖掘机滑落并发生侧翻，其本人被挤压在挖掘机驾驶室下方，从而直接导致事故的发生。在事故责任认定上，其对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不追究其责任。

（二）吴建安，其安全管理职责履行不到位，对挖掘机司机安全教育和作业现场的安全管理不到位，未能及时发现和纠正挖掘机司机的违规操作行为。在事故责任认定上，其对事故发生负有管理责任。建议吴建安须依法承担相应赔偿责任，并由云城区负有安全生产监督管理职责的部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定对其实施行政处罚。

（三）黎坤明，其安全生产职责履行不到位，对石场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。在事故责任认定上，其对事故发生负有管理责任。建议由云城区负有安全生产监督管理职责的部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定对其实施行政处罚。

（四）益臻石场，对石场内事故路面的安全隐患排查不到位，对外包施工队伍安全监督管理不到位，在事故责任认定上，该石场负有重要责任。建议其须依法承担相应的赔偿责任，并由云城区负有安全生产监督管理职责的部门依据《中华人民共和国安全生产法》一百零九条的规定对其实施行政处罚。

如司法机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌犯罪的，则按司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）益臻石场要认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，严格落实生产经营单位安全生产主体责任。一是对磨机外侧路面与堆场之间的边坡砌筑坚固的挡土墙，防止上方路面坍塌，同时保证上方路面足够的行车宽度。在未完成该措施之前，在入口处设置“禁止通行”警示牌，禁止挖掘机、铲车等机械车辆进入。二是加强挖掘机、铲车操作人员的安全知识培训教育，提高人员安全意识，严格学习并遵守安全操作规程。挖掘机作业过程中，必需确保作业平台、行走路线的稳固。在不具备安全的条件下，禁止作业。三是加强现场的安全管理。管理人员在安排工作的同时，必需同时安排相关安全工作，落实相应的安全防范措施，提醒作业人员安全注意事项。四是加强外包单位安全管理，严格落实安全生产责任制，监督外包单位严格遵守石场的安全管理制度，严格履行安全管理协议的安全责任。五是组织石场全体员工进行事故教育，认真汲取事故教训。

（二）各镇（街）要举一反三，加大对非煤矿山等重点行业的安全生产监督监察力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是进一步加强执法检查，重点检查企业安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的制定及落实情况。二是督促企业落实安全生产教育培训工作，强化员工安全生产意识，掌握正确的操作程序和技能，切实提高预防事故的能力。三是抓好企业安全生产隐患排查工作，使企业自觉开展好落实好隐患排查治理相关工作，消除隐患，降低事故风险，防范事故的发生。

（三）安全生产监督管理部门要加强对辖区企业的生产安全事故警示教育，促使生产经营单位深刻吸取事故教训，提高安全生产意识，及时主动消除事故隐患。同时，要加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，完善投诉举报机制，对典型违法违规案件通过媒体进行曝光，充分发挥群众监督作用。

云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场

“1•18”挖掘机侧翻事故调查组

（区安委办代章）

2019年4月2日